ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ

„FERDINAND I”

Facultatea de Calculatoare şi tehnologia informaţiei

Specializarea: Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare

şi securitate naţională

Utilizarea senzorilor de vibrații, ambient si a ledului RGB pe o platformă de dezvoltare FRDM-KL25Z

Stud. Sg. Maj. Dăscălescu Lucian

Stud. Sg. Maj. Maftei Dănuț

Stud. Sg. Maj. Ionescu Marius

- Cuprins

1	Descrierea Proiectului	3

2	Scopul proiectului	3

3	Arhitectura Sistemului	4

3.1	Descrierea componentelor	4

3.2	Configurare	5

3.3	Diagramă	6

3.4	Modelul fizic	6

4	Setup	9

5	Probleme întâmpinate	9

Descrierea Proiectului

Proiectul propune utilizarea led-ului RGB integrat pentru afișarea culorii asociate intervalului de valori recepționate de la cei doi senzori.

Caracteristică individuală:

- Un buton grafic pentru selectarea senzorului pentru care se afișează valoarea pe combinația RGB ;

- Grafic pentru valorile senzorilor de intrareș

Senzori disponibili:

- Vibrații – analogic

- Ambient – analogic

- RGB - integrat

Lucrarea este compusă dintr-un proiect în limbajul de programare „C”, încărcat pe target, realizat prin intermediul software-ului Keil uVision5, și un proiect în Python, care rulează pe computer-ul conectat la target, și comunică prin UART0 cu acesta.

Scopul proiectului

Proiectul poate fi utilizat pentru a atenționa un utilizator dacă nivelul de lumină este prea ridicat (senzorului de ambient), sau pentru a îl atenționa daca există vibrații puternice , în cazul unui cutremur (senzor de vibrații). Atenționarea se va face prin intermediul celor două grafice sau prin intermediul led-ului RGB, pe care utilizatorul le va avea în vizor în permanență.

Arhitectura Sistemului

Descrierea componentelor

- Target – reprezintă plăcuța FRDM-KL25Z pe care rulează aplicația. Captează date de la senzori, se ocupă de analiza sau prelucrare lor și le transmite mai departe către utilizator prin intermediul unui computer(interfața grafică) sau a altor senzori (ex: RGB);

- Senzor de vibratii - senzor analogic ce are ca scop captarea vibrației din mediul înconjurător și transmiterea datelor către Target sub formă de tensiune electrică cuprinsă între 0 și 3.3 Volți;

- Senzor de ambient - senzor analogic ce are ca scop captarea luminii din mediul înconjurător și transmiterea datelor către Target sub formă de tensiune electrică cuprinsă între 0 și 3.3 Volți;

- LED RGB - senzor integrat pe Target, care își schimbă culoare în funcție de valoarea senzorului selectat de către utilizator;

- Interfața grafică – un program care rulează pe computer-ul conectat la target, prin care utilizatorul interacționează cu acesta. Vizualizează prin intermediul a două grafice datele de la cei doi senzori (vibrații și ambient) și selectează senzorul pentru care să se schimbe led-ul RGB integrat.

Configurare

Componentele au fost conectate astfel:

- Senzor de vibrații:

  - Curent 3.3V - pinul J9 8;

  - Masă - pinul J9 14;

  - Semnal analogic - pinul J10 10 - PTC2;

- Senzor de ambient:

  - Curent 3.3V - pinul J9 4;

  - Masă - pinul J9 12;

  - Semnal analogic - pinul J10 4 - PTB1;

- LED RGB:

  - Integrat;

- Computer:

  - Computer: USB - Target: OpenSDA;

Diagramă

Modelul fizic

Întreg proiectul

Senzorul de vibrații

Senzorul de ambient

Setup

Pașii pentru rularea proiectului:

- Se conectează senzorii la Target, conform configurației prezentate;

- Se conectează target-ul la computer;

- Se incarcă proiectul realizat in Keil uVision5 pe Target;

- Se pornește programul realizat in Python;

- Se selectează senzorul pentru care să se schimbe culorile pe Led-ul RGB integrat;

- Graficele vor reprezenta valorile returnate de cei doi senzori;

- Led-ul RGB iși va schimba culoarea conform valorilor returnate de senzorul selectat din interfață;

Probleme întâmpinate

- Inițial am conectat senzorul de vibrație pe portul PTC1 deoarece așa era procedat în exemplul din laborator și ADC-ul nu citea bine valorile. Am mutat senzorul pe portul PTC2 și s-a rezolvat problema.

- Dacă tagret-ul trimite în continuu eșantioane pe interfața serială, programul python nu reușește să le proceseze la timp și se observa o latență mărită la afișarea graficelor. Am implementat un protocol în care programul trimite un octet și placa răspunde cu 8 octeți reprezentând un eșantion ambiental și un eșantion de vibrații. Astfel fluxul de date este dictat de viteza de procesare a eșantioanelor și se observă o imbunătățire considerabilă a latenței graficelor.

- S-au rupt firele senzorului de vibrație. La prezentarea proiectului am folosit un senzor de sunet (tot senzor analogic) în loc de cel de vibrație.